邻苯二甲酸二辛酯化学品安全技术说明书

| 第一部分：化学品名称 |  |
| --- | --- |

| 化学品中文名称： | 邻苯二甲酸二辛酯 DOP |
| --- | --- |
| 化学品英文名称： | dioctyl phthalate |
| 中文名称2： | 邻苯二甲酸二正辛酯 |
| 英文名称2： | n-octyl phthalate |
| 技术说明书编码： | 2509 |
| CAS No.： | 117-84-0 |
| 分子式： | C24H38O4 |
| 分子量： | 390.62 |

| 第二部分：成分/组成信息 |  |
| --- | --- |

有害物成分; 含量; CAS No.. 邻苯二甲酸二辛酯; 117-84-0.

| 第三部分：危险性概述 |  |
| --- | --- |

| 危险性类别： |  |
| --- | --- |
| 侵入途径： |  |
| 健康危害： | 摄入有毒。对眼睛和皮肤有刺激作用。受热分解释出腐蚀性、刺激性的烟雾。 |
| 环境危害： | 对环境有危害。 |
| 燃爆危险： | 本品可燃，具刺激性。 |

| 第四部分：急救措施 |  |
| --- | --- |

| 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 |
| --- | --- |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 食入： | 饮足量温水，催吐。就医。 |

| 第五部分：消防措施 |  |
| --- | --- |

| 危险特性： | 遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| --- | --- |
| 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
| 灭火方法： | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。不宜用水。 |

| 第六部分：泄漏应急处理 |  |
| --- | --- |

| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |

| 第七部分：操作处置与储存 |  |
| --- | --- |

| 操作注意事项： | 密闭操作，局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。在清除液体和蒸气前不能进行焊接、切割等作业。避免产生烟雾。避免与氧化剂接触。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
| --- | --- |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |

| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |
| --- | --- |

| 职业接触限值 |  |
| --- | --- |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |
| TLVTN： | 未制定标准 |
| TLVWN： | 未制定标准 |
| 监测方法： | 高效液相色谱法 |
| 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |
| 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
| 身体防护： | 穿防毒物渗透工作服。 |
| 手防护： | 戴橡胶手套。 |
| 其他防护： | 工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |

| 第九部分：理化特性 |  |
| --- | --- |

| 主要成分： |  |
| --- | --- |
| 外观与性状： | 淡黄色油状液体，稍有气味。 |
| pH： |  |
| 熔点(℃)： | -40 |
| 沸点(℃)： | 340 |
| 相对密度(水=1)： | 0.986(25/4℃ ) |
| 相对蒸气密度(空气=1)： | 无资料 |
| 饱和蒸气压(kPa)： | <0.027(150℃) |
| 燃烧热(kJ/mol)： | 无资料 |
| 临界温度(℃)： | 无资料 |
| 临界压力(MPa)： | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |
| 闪点(℃)： | 218(O.C) |
| 引燃温度(℃)： | 无资料 |
| 爆炸上限%(V/V)： | 无资料 |
| 爆炸下限%(V/V)： | 无资料 |
| 溶解性： | 不溶于水，可混溶于多数有机溶剂。 |
| 主要用途： | 用作增塑剂、溶剂、气相色谱固定液。 |
| 其它理化性质： | 1.482(25℃ ) |

| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |
| --- | --- |

| 稳定性： |  |
| --- | --- |
| 禁配物： | 强氧化剂。 |
| 避免接触的条件： |  |
| 聚合危害： |  |
| 分解产物： |  |

| 第十一部分：毒理学资料 |  |
| --- | --- |

| 急性毒性： | LD50：>13000 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 |
| --- | --- |
| 亚急性和慢性毒性： |  |
| 刺激性： | 家兔经皮：500mg/24小时，轻度刺激。家兔经眼：500mg/24小时，轻度刺激。 |
| 致敏性： |  |
| 致突变性： |  |
| 致畸性： |  |
| 致癌性： |  |

| 第十二部分：生态学资料 |  |
| --- | --- |

| 生态毒理毒性： |  |
| --- | --- |
| 生物降解性： |  |
| 非生物降解性： |  |
| 生物富集或生物积累性： |  |
| 其它有害作用： | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。 |

| 第十三部分：废弃处置 |  |
| --- | --- |

| 废弃物性质： |  |
| --- | --- |
| 废弃处置方法： | 建议用焚烧法处置。在能利用的地方重复使用容器或在规定场所掩埋。 |
| 废弃注意事项： |  |

| 第十四部分：运输信息 |  |
| --- | --- |

| 危险货物编号： | 无资料 |
| --- | --- |
| UN编号： | 无资料 |
| 包装方法： | 无资料。 |
| 运输注意事项： | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |

| 第十五部分：法规信息 |  |
| --- | --- |

| 法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。 |
| --- | --- |

| 第十六部分：其他信息 |  |
| --- | --- |

| 填表时间： | 2019-0101 |
| --- | --- |
| 填表部门： | 广东宝升聚氨酯科技有限公司 |
| 数据审核单位： | 南京化学品注册登记管理中心 |