物质安全资料表（MSDS）

文件类型：MSDS资料

文件名称：PU催化剂

文件编号：MSDS-025

版本：A   版次：01

- 物品与厂商资料

物品名称：后段催化剂

制造商或供应商：广东宝升聚氨酯科技有限公司

地址：东莞市中堂镇焦利村东和工业区

电话：（0769）88188806

- 成分辨识资料

纯物质

中英文名称：polyurethane

同义名称：聚氨酯

化学文摘社登记号码(CAS No.)：8030-30-6

化学式：（—NHCOO—） 危害物质成分(百分比) ：

混合物：

| 化学性质： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 危害物质成分之中英文名称 | 浓度或浓度范围(成分百分比) | ＣＡＳ |
| 固胺 | 50% | 280-57-9 |
| 乙二醇 | 40% | 107-21-1 |
| 助剂 | 10% | 1071-93-8 |

- 危害辨识资料

危险性类别：第三类第三项。        引火及爆炸：可燃性液体。

侵入途径：眼、鼻、喉

健康危害：有刺激作用。

经口及与皮肤接触：

吸    入：

皮肤接触：

燃爆危险：

- 急救措施

吸    入：使用合适的呼吸防护装置，并立即将患者转移至空气新鲜的地方。若呼吸停止，需进行人工呼吸，保持休息状态，及时送医院救治。

皮肤接触：除去被沾染的衣物，用香皂清洗被沾染过的地方，并用大量清水冲洗，若皮肤发生炎症，须送医生处理。

眼睛接触：立即用生理盐水或大量清水冲洗不少于16分钟，并请医生处理。

食    入：若不慎吞服，勿催吐，保持休息状态，及时送医院救治。

- 灭火措施

适用灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、沙土、雾状水。

灭火时可能遭遇之特殊危害：将火场周围一切可燃烧物质转移至

安全的地方。

对不可移动的容器及周围须洒水冷却。

特殊灭火程序：用灭火剂及大量雾状水灭火。

消防人员之特殊防护设备：灭火人员要戴好放毒面具，穿一般消防防护服避免在下风口作业。

- 泄漏处理方法

处于下风口的人员尽快退避。

在泄露地点周围张贴禁止进入的告示牌。

尽快消除泄露地点附近的火源。

应急处理的人员要穿戴防护面具，并避免在下风口作业。

室内场合要注意通风。

泄露的液体用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，转移至安全的

地方。

尽可能用空容器密闭回收，并用大量水冲洗被污染的地方。

冲洗时可使用中性洗涤剂。

避免浓的废液直接排入河流、山川。

- 安全处置与储存方法

处置：避免灰尘，在工作场所不可吃东西；喝东西或抽烟。

储存：储存于原容器中，需盖紧，温度不超过35摄氏度，勿风光及热源。

- 暴露预防措施：

工程控制：建议在有适当排风设施之区域使用。

个人防护设施：

呼吸防护：当有灰尘工作下使用口罩。

手部防护：戴防护手套。

眼睛防护：戴安全眼罩或面罩。

皮肤及身体防护：全护式装备。

卫生措施：

- 物理及化学性质

| 物质状态：液体 | 形状： |
| --- | --- |
| 颜色：有色 | 气味：刺激性气味 |
| PH值： | 沸点/沸点范围：79-110℃ |
| 分解温度：330℃ | 闪火点：33 ℃ |
| 自然温度：420℃ | 爆炸界限：上限9.4；下限1.1（v/v） |
| 蒸气压：1.33(38.7℃) | 蒸气密度：3.38 |
| 密度：0.80-1.25g/立方厘米 | 溶解度：难溶于水，溶于有机溶剂 |

- 安定性及反应性

安定性

特殊状况下可能之危害反应：

应避免之状况：高温

应避免之物质：氧化剂、金属

危害分解物：无

十一、毒性资料

急毒性：

局部效应：

致敏感性：

慢毒性或长期毒性：

特殊效应：

十二、生态资料

可能之环境影响/环境流布：尚无

十三、废弃处置方法：

确保内包装容器无泄露，外包装容器包装良好。

废气物应装入密封的容器内，避免内容物漏出。

可以进行焚烧处理，焚烧场地应符合当地法规。

委托外部处理时，要注明“易燃物”标记，并委托合格的有执

业许可证的机构处理。

十四、运送资料

运输者应持有化学危险品准运证。

轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。

不得和强氧化性物品混运。

容器堆积高度不超过3米。

运输工具应有明显的标识，并配有适当的消防器材。

十五、法规资料

- 环境保护法（1989）。

- 化学危险品安全管理条例（1987）及实施细则（1992）。

- 化工企业安全管理制度（1991）。

- 化学危险品经营许可证发放办法（1990）。

- 化学工业毒物登记管理办法（1993）。

- 道路危险货物运输管理规定（1993）。

- 易燃易爆化学品消防安全监督隔离办法（1994）。

- 危险货物运输规则（1995）。

- 工业场所使用化学品规定（1996）。

- 中华人民共和国消防法（1998）。

- 危险品化学品登记注册管理规定（2000）。

十六、其他资料

| 参考文献 |  |
| --- | --- |
| 制表单位 | 名称：广东宝升聚氨酯科技有限公司 |
|  | 地址/电话：076988188806 |
| 制表人 |  |
| 制表日期 | 2016年09月01日 |