|  | 第一部分 化学品及企业标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商品名称： |  |  |  |  |  |  | 油性脱模剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途： |  |  |  |  |  |  | 聚氨酯用脱模剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产企业名称： |  |  |  |  |  |  | 广东宝升聚氨酯科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地址： |  |  |  |  |  |  | 东莞市中堂镇蕉利村东和工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话：0769-88188806、88187729 传真：0769-88187719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电邮：pu@bao-sheng.com 网址：http://www.bao-sheng.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应急电话：0769-8818886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险的征兆： R-Phrase危险术语： 有害：对水生有机体，在长期水生环境导致不利影响。 如果吞下会导致肺部损伤。 多次照射会导致皮肤干燥或崩裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 这种准备分类为危害根据新的EC准备方向性1999/45/EC。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特别针对人类及环境危害忠告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有害物理化学的作用： 在高温里，蒸气或空气混合物会容易发生爆炸。 有害人类健康作用和症状： 溶剂会引致皮肤干燥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第三部分 成分/组成信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学特性 (本产品) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 蜡及表面活性体水乳化溶液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险组份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EC-No. |  |  |  |  | CAS-No. 化学物质编号 |  |  |  |  |  | Chemical name 化学名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quantity 值 | Classification 分类 |  |  |  |  |  |
|  | 292-459-0 265-185-4 202-436-9 |  |  |  |  | 90622-57-4 64742-82-1 95-63-6 |  |  |  |  |  | Iso-Alkanes,C9-C12异烷烃 Naphtha(Petroleum),hydrodesulfurized,heavy 1,2,4-trimethybenzene |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45-50 % 1 - 5 % < 1 % | Xn R53-65-66 Xn, N R10-51-53-65-66 Xn,Xi,N R10-20-36/37/38-51-53 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有关完整R-Phrase危险术语的分类(编号及用字) 见如下第十六节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第四部分 急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总则： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 脱去被污染的衣服。在重复使用前洗净衣物。 如伤患者仍然清醒：立刻撤出危险地方。 如果受害者是休克，有呼吸：将患者躺下，盖好保持温暖。 如果需要，咨询医师。 有疑虑或刺激持续请找医生诊治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 将伤患者移到空气新鲜处。将患者躺下，盖好保持温暖。 过于暴露的症状是头晕，头疼，疲倦，恶心，休克，呼吸的停止。 如果症状持续，告诉医师。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用肥皂和水彻底冲洗皮肤 涂上防护油膏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立刻以大量清水冲洗最少15 分钟并就医治疗 如症状持续，请寻求专家的帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 误食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 勿催吐。召唤医生 会导致肺水肿和肺炎。 勿将任何物品放入昏迷的患者口内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 给医生的建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对症下药 在误食情况，需合资格的医护人员的指导下清洗胃部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第五部分 消防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火介质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 适合该现场环境的灭火方法。 水，砂土，泡沫，干式灭火器及二氧化碳 (CO2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 为安全理由，不适用的灭火介质： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不要使用水，它可能会驱散和涂火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 由物料或本产品引起的危险特性。 此仍可燃烧物品或会产生气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 着火时会产生含有危害健康的浓密黑烟。 - 在不完全燃烧的情况下，产生的有害气体可能包括： 一氧化碳，二氧化碳(二氧化碳)，碳氢化合物，烟。 - 原则上，有机材料火气体必须分类为对呼吸系统的含毒物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 在着火情形下，佩带自持呼吸器。 - 在着火或爆炸时，不要吸入烟雾 在偶然烟吸入过度加热或燃烧气体的情况下，移到空气流通的地方。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预防和避免的消防通常措施。 遇火警时，向容器喷水冷却 火场的残余物及被污染的消防用水等，需按当地有关的规定处理。 分别收集被污染的消防用水。不可直接排放到排水道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第六部分 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个人防护措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按良好工业卫生及安全守则处理。 避免与皮肤和眼睛接触。 避免吸入烟雾。 保证室内的通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 不能排放到卫生间冲水/排污系统，不能排放到生活环境中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清理/收集方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 清洁方法-大溢出： 抑制。 铲起入处置的适当的容器。通知当地相关部门。 清洁方法-小溢出： 由惰性吸收剂材料(即沙子、矽土凝胶、酸黏合剂、普遍黏合剂，锯木屑)吸收。置于容器 内并按有关废置物的规定处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 详细信息看第8部分，13。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第七部分 操作处置与储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全操作的忠告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 避免产生在空气中的蒸汽浓度达至可燃或爆炸及避免导至浓度高于职业上所订的上限。产品使用的地方，不应有明 火或产生火花。生产设备部份应有良好的抽气排风系统。现场工作时，不应饮、食或抽烟。 避免接触到皮肤或眼 部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预防火灾和爆炸的忠告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据德国“爆炸规则的”措施要求： 避免产生在空气中的蒸汽浓度达至可燃或爆炸及避免导至浓度高于职业上所订的上限。产品使用的地方，不应有明火或 产生火花。生产设备部份应有良好的抽气排风系统。现场工作时，不应饮、食或抽烟。 避免接触到皮肤或眼部。 采取预防措施防止静电荷载。产品可能感生静电：当将产品从一个桶转移到另外的桶，应将桶接上地线。 避免静电引起燃烧，应将各设备的金属部份接地。 勿加压清理容罐。 产品及空桶应远离高温及火源。禁止吸烟。 烟雾可能会与空气混合形成爆炸性混合物。 喷雾可能在闪点温度以下或会易燃。 电器设备防护需达至适当标准。 消防装置按 B 级(class B)配置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关于处理的详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在要求特别预先警戒措施的联络的类型的参考： 特别在有填装和调动做法的工作地点到其他容器里，以及与称重和混合物处理有效的抽出式通风必须被保证。 为限制挥发性有机化合物(VOC)排放,应先净化废气(过滤器、气体洗衣机，焚化)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对储存室及容器的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 容器保持密闭，储存于阴凉通风良好的地区 需遵照有效的水务及区域划分条例 抗溶剂的容噐及紧密的地台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存兼容性的忠告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在建议的储存室及储存条件下，产品稳定。 和氧化剂不相容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存进一步注意的资料事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 室内存放，原桶密封包装，储存期：6 个月 存于室温，原桶密封包装 储存温度： +10℃ 至 +30℃ 不应存放户外，避免阳光直接照射 并请参考原装桶上的标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 贮存区应标准/级别 (VCI)： 3B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用具用途/代替品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 危害较低代替产品的可能性和参考： 本产品为特定应用目的设计并且适当地被优选了。 在关于产品和应用问题的情况下，根据顾客服务请与我们的户外使用部或技术销售部联系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分支产业的具体章程：专业协会危害物质信息系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第八部分 暴露控制/个体防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 风险限额价值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 风险限额(EH40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAS No. |  |  |  |  | Substance |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ml/m³ |  | mg/m³ |  | F/ml |  | Category |  |  | Origin |  |  |  |  |
| 95-63-6 |  |  |  |  | Trimethylbenzenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  | 125 |  |  |  | TWA (8 h) STEL (15 min) |  |  | WEL WEL |  |  |  |  |
| - 在控制参数的另外的忠告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 建议使用的监测和观察过程：没有。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 曝光控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 职业照射控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备部份应有良好的抽气排风系统。在现场安装排风通风及良好的抽气。 如未能维持 粉尘、烟雾，或雾气 体浓度低于职业接触限制值所订的上限， 需配带适合的空气呼吸器. 适当的工作过程设计和工程学控制和使用充分材料(人和机器物理切除，式样解答，被证明的工作方法，根据科 技目前进步水平的工作过程/浪花机器人的装置，优化，皮肤接触的预防的工作工作时间装置，模型)。 - 技术设备设计的参考： 看第7部分之下。 - 根据在设计运作的过程的好工程学实践若有考虑适当的式样解答。 - 个体防护用品- PPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 防护和卫生措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工作现场禁止进食 饮水或吸烟。遵照一般的工业卫生守则 - 按照良好工业卫生及安全守则操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 呼吸道防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在通风不足的地方，应配带适合的空气呼吸器。并注意配带的工作时限。 过滤式防毒面具(半面罩) FFA (EN 405) 型号Model 4251 (FFA1P1 - 1000 ml/m3) / 4255 (FFA2P2SL - 5000 ml/m3) - 3M, Internet : http://www.3m.com 过滤式防毒面具(半面罩 或 四份一面罩) (EN 140) 过滤器类型 Filter type 6051 (A1 - 1000 ml/m3) / 6055 (A2 - 5000 ml/m3) - 3M, Internet : http://www.3m.com 过滤式防毒面具(整面) 黄色(EN 136) 气体过滤器类型 type : A / 指示颜色 : 棕色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手的防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重复或长时间接触本产品会排走皮肤的天然油酯，而引起非过敏性接触皮炎及皮肤干燥。 使用CE 认可乎合EN374第3类化学防护手套。物料合适可长时间、直接接触 (建议：防护指数 6 > 480分钟， 渗透时间乎合EN 374)： 氟橡胶防护手套/FKM/Viton(VITOJECT) – 层厚度：0.7mm 丁基橡胶防护手套/NBR (CAMATRIL) - 层厚度：0.4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kächele-Cama Latex GmbH, Industriepark Röhn, Am Kreuzacker 9, D-36124 Eichenzell Telephone : +49-6659-87-300, Telefax : +49-6659-87-155, Internet : http://www.kcl.de, E-Mail : vertrieb@kcl.de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 以上声明基于自我测试、文献参考及手套生产商资料或以相似的物料类比而得到。需提醒，由于在实际使用时 受多方面的因素影响(例如 温度、机械应力以至车间的特定环境)，实际的渗透时间 可能会远低其所列 EN 374。 按 EN 374 列出的数据在实际使用时未必能达到。 因此，建议将穿用时间定在破透时限的50% 减少穿带手套，会无可避免引发皮肤发炎。应采取技术性及组织体制防卫措施。穿带绵质里衬的手套。 每小时转换防护手套或使用持殊的护肤物 如 PHYSIODERM® proGLOVE. 脱除手套前需先以肥皂及水清洗。弃置破损或过期的手套。 皮肤预防保护：拟订防护计划 工作前，使用抗溶剂的护肤品 如：SANSIBAL® / SANSIBON® 小休前及工作后要洗手 如用： STEPHALEN®, TOPSCRUB®. 清洗后，涂上护肤乳脂 如用：PHYSIODERM® Creme, CURA SOFT®. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产商： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 眼睛防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 配带有侧面防护的护目镜 (EN 166) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 皮肤防护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 轻量级防护服装(EN 340)，抗静电起动(EN 344) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 环境曝光控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 不应该释放入环境。 详细信息看第6.部分之下。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第九部分 物理/化学特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物理状态： 颜色： 气味： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 液体 淡黄色 典型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康、安全及环保重要资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测试方法 酸碱度价值： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物理状态的改变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沸点： 闪点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | > 170 °C 参考文献 - > 61 °C EN ISO 2719 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 蒸气或空气混合物是易爆的在强烈温暖。 蒸汽压力、燃点和爆炸水平的声明适用于溶解/溶解的混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 爆炸极限下值： 爆炸极限上值： 蒸汽压： 蒸汽压： 密度： 水溶性： |  |  |  |  |  |  |  |  | (at 20 °C) (at 50 °C) (at 20 °C) - (at 20 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 vol. % 参考文献 7.0 vol. % 参考文献 < 1 hPa 参考文献 < 6 hPa 参考文献 0.87 g/cm³ DIN 51757 - < 0,1 g/L 参考文献 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 在其它溶剂中的溶解： |  |  |  |  |  |  |  |  | - 和大部份溶剂可掺混 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分开系数： 粘度： 流动时间： 挥发率： |  |  |  |  |  |  |  |  | 不适用 (at 23 °C) (at 23 °C) (at 20 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  | < 7 mm²/s 3 EN ISO 2431 < 30 s 3 EN ISO 2431 < 0.1 (n-BuAc=1) ASTM D 3539 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 溶剂分隔测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 进一步信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 点火温度： > 200 °C 参考文献 - 气体小组(94/9/EC) ： IIB (最大实验性安全空白>= 0,5 mm…<= 0,9 mm) - 温度类(94/9/EC) ： T3 (T > 200 °C…<= 300 °C) - 传导性： < 10E-08 S/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十部分 稳定性和反应性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 需避免的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有，如按指示操作和使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 需避免的物料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有，如按指示操作和使用 和氧化剂不相容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险分解产物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有，如按指示操作和使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十一部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本产品按常用危险化学品的分类及标志(根据新颁怖EC 1999/45/EC的计算程序指引) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步的实验资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无资料。对可能危害身体健康的说明是根据我们的经验及/或好几个成份的毒性特殊性所得。 已按主要成份的生产商提供的毒性、皮肤刺激、黏膜刺激、潜在变异等数据作评估。但仍有部份成份的资料不完备。无论如何 据生产商的经验，除已列出在标贴上的可能危险外，没有明显的已知作用或严重危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对人类影响的实验数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急性毒性： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 以下数据是从个别成份的性质得到 LD 50/口服 /耗子 = > 2000 mg/kg LD 50/皮肤 /耗子 = > 2000 mg/kg LC 50/吸入/4小时/耗子 = > 20 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性/腐蚀性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对皮肤 ：对皮肤有刺激 对眼睛 ：对眼睛有刺激 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使敏感效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸入后 ： 无资料 接触皮肤 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 亚急性和慢性毒性： 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对致癌、变异及生殖力的毒性影响： 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在正常使正情况，未有资料显示会对身体有损害 重复或长时间接触本产品或会移除皮肤的天然油脂而引致非过敏性皮肤炎及皮肤干燥。对过敏体质的人士，重复 接触或会引致敏感。吸入气雾剂或会引致粘膜刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十二部分 生态信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ECO毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态毒性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 此产品还不具备专门的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本产品按常用危险化学品的分类及标志(根据新颁怖EC 1999/45/EC的计算程序指引) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对水产生态毒性 (鱼类、 海藻类、水蚤) 以下数据是从个别成份的性质得到 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LC50/96小时/小鱼 = 10 mg/l < LC50 < 100 mg/l EC50/72小时/海藻 = 10 mg/l < EC50 < 100 mg/l EC50/48小时/水蚤= 10 mg/l < EC50 < 100 mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对陆地生态毒性(鸟类、 昆虫、 蠕虫) ：此产品不具备专门的资料 对植物毒性: 此产品还不具备专门的资料 在污水处理厂的表现：此产品不具备专门的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面张力：此产品不具备专门的资料 输送 泥土-水 (吸收系数)：本产品不溶于水并浮于水面 输送 水-空气 (挥发率 Henry-constant)：本产品会缓慢篜发 输送 泥土-空气 (挥发率)：本产品会缓慢篜发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 持久性及生物降解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 生物降解 (水解, 光分解)：此产品不具备专门的资料 物理化学排除 (氧化，水解)：此产品不具备专门的资料 光化学排除 (光氧化)：此产品不具备专门的资料 生物降解：此产品不具备专门的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 潜伏的生物累积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分配系数 正辛醇/水 (log pO/W) ：不适用 (本产品) 生物浓度因子 (BCF)：不适用 (本产品) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它不利影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭氧耗用潜能 (ODP) ：此产品不具备专门的资料 光化学臭氧产生潜能 (OBP)：此产品不具备专门的资料 全球增温化潜能 (GWP)：此产品不具备专门的资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本产品不含任何有机卤化合物 (AOX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 详细信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PBT-assesment的结果：没有可利用的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十三部分 废弃处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 根据当地政府法规。不允许倒入卫生用排水系统。不允许倒入排水沟。不应和家庭废弃物一同弃置。 包好，密封，贴上乎合当地法规的标签。运至废物处理场所处置。 各处理流程都需了解废弃物编码是按EWC所订。废弃物产生者有责任提供正确的废弃物编码。 对少量废弃物(< 20公斤/升)，可联络下一个特殊废弃物指标或联络流动有害废弃物处理服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 所提供的废弃物编码仅供参考。按照EWC的废弃物编码清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃物编码 ：从残余物得到的废弃物 / 未曾使用过的产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 070204 |  |  |  |  |  | 由有机化学工序产生的废弃物；塑料中的MFSU，合成橡胶及人造纤维；其它有机溶剂，洗洁剂及酒精分类为危险废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用过的产品废弃物编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 070204 |  |  |  |  |  | 由有机化学工序产生的废弃物；塑料中的MFSU，合成橡胶及人造纤维；其它有机溶剂， 洗洁剂及酒精分类为危险废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被受污染包装废弃物编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 150110 |  |  |  | 废弃物包装： 吸收材料，布，过滤物料及保护服或其它未有特指的物料； 包装 (包括分开收集的市政废物包装)；含有残留物或被危险品污染的包装。 分类为危险废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 被污染的包装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 被污染的容器必需彻底清理至无任何剩余物，然后清洁干净，则该容器可被回收。 未能清理的受污染容器，交循环处理的公司清理。 未清理的容器仍有残余物及留有危险性的蒸汽。这些容器应交专业人士或交合资格翻新公司处理。 并需注意该翻新公司的施工场所的条件。被冲洗过的包装物料，交当地的回收工场 - 建议使用的清洁剂： 洗涤剂。避免使用溶剂。 冲洗用水要以废水处理。不可将水污染。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十四部分 运输信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 陆地运输 ADR/RID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注（陆地运输） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 以运输条例分类为非危险品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 海运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注（海运） 以运输条例分类为非危险品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备注（空运） 以运输条例分类为非危险品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第十五部分 管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 标记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 危险标志： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Xn -有害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 在标签将表明的危害组分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 异烷烃, C9-C12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - R phrases危险词语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 52/53 65 66 |  |  |  |  |  |  | - 可能对水生环境有长期不良影响。 有害：如果吞下可能造成肺部损伤。 多次照射也许导致皮肤干燥或崩裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S phrases危险词语 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 23 24 61 62 |  |  |  | 避免吸入雾气 避免与皮肤的接触。 避免发行对环境。 参考特殊指令/安全数据表。 如果吞下，勿催吐： 立刻征求医嘱并且标记这个容器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标记外的忠告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 产品被分类并且被标记与芯片章程符合1994年。 实施方针1999/45/EC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 欧盟管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1999/13/EC (VOC) : 挥发性有机化合物(VOC) = 50% w/w. VOC价值(25 °C) = 435 g/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Annex I of Directive 67/548/EEC : Nota H is valid :成份的自已分类与不列出的物产(94/69/EC)的。 Nota P is valid : 作为致癌的分类(R45)是无效的，当它证明了时，成份比0,1wt包含较少。- %苯(< 1 mg/kg - DIN 51405，ASTM D 4367， 94/69/EC)。 Nota 4 is valid : 包含这些物质的准备必须分类为有害与R 65，如果他们符合在第3.2.3部分的标准在附录VI (98/98/EC)。 对某些危险品和准备(76/769/CEE)的行销和用途的制约： 关于方向性2004/42/EC的相关信息： 不适用 EC化学制品存货： 所有成份在EINECS/ELINCS被列出或者从目录除去。 一个化学安全评估(CSA)物质的(或为在这种准备的一种物质)未被执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全国管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 就业制约： 遵照有关聘用青少年人、孕妇的限制 沾染类的水： 1 -水轻微沾染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附加的信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国际化工存货(在准备的注册状态) ： 没有可利用的数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 欧洲产品存货(在准备的注册状态) ： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Istituto Superiore di Sanità / Archivio Preparati Pericolosi – 发行 (http://www.preparatipericolosi.iss.it/iss/index.phtml) :

没有可利用的数据

Kemikalieinspektionen/Produktregistret/ Swedish Chemicals Inspectorate - KemI(http://apps.kemi.se/nclass/default.asp) : 没有可利用的数据

Schweizerische Eidgenossenschaft - Bundesamt für Gesundheit - BAG (http://www.bag.admin.ch) / Informationssystem für gefährliche und umweltrelevante Stoffe - IGS (http://igs.naz.ch/index.html) : 没有可利用的数据

| 第十六部分 其它信息 |  |  |
| --- | --- | --- |
| R-phrases词语全文提到了在第2部分和第3部分之下 |  |  |
|  | 10 20 36/37/38 51 52/53 53 65 66 | 易燃。 吸入有害。 刺激眼睛、呼吸系统、皮肤 对水生有机体的含毒物。 有害对水生有机体，在水生环境愿导致长期不利影响。 水生环境里会引起长期不利影响。 有害：如果吞下会造成肺部损伤。 多次照射也许导致皮肤干燥或崩裂。 |
| 其它数据 |  |  |
|  | 本数据单中在第二部分及第三部分中的完整R-Phrase危险术语 - 参阅前列之清单。这些危险术语是对应所含 的成份，但这并不一定代表该产品的类别 |  |
|  | 制表的大部分重要数据来源： 分类对应于当前EC名单，但是由技术分析和公司数据的声明完成。 其他公开容易接近的来源： |  |
|  | Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) in the valid version in each case Substance Directive 67/548/EEC in the valid version in each case - last changed by Directive 2006/121/EC Preparation Directive 1999/45/EC in the valid version in each case - last changed by Directive 2006/8/EC European Agency for Safety and Health at Work - national air treshold values from european member states EH 40 (http://osha.europa.eu/good_practice/topics/dangerous_substances/oel/members.stm) European Chemical Substances Information System - ESIS (http://ecb.jrc.it/esis) MERCK-Chemical Databases (http://chemdat.merck.de) |  |
|  | 互联网上实用指引资料: 欧洲化学制品代办处- ECHA (http://ec.europa.eu/echa) 对欧盟法律- EURLex (http://eur-lex.europa.eu) 物质控制危害对健康章程2002年- COSHH (http://www.coshh-essentials.org.uk) 污染防治和控制行动1999年和污染防治和控制章程2000年 |  |
| 改动 |  |  |
| 本化学品安全技术说明书已作参改。此版本完全取代所有之前的版本。 本版本作出修改部份， 见第2、3、7、8、9、13、14、15、16部分。 |  |  |
|  | 免责声明: 这些资料是基于我们当前所了解的知识状况。本资料不能直接引用为保证所述产品的特殊性质，并不构成有法津 合约成分。所提供的资料仅作为对本产品的处理、使用、加工、运输、储存、弃置及排放的安全指引。本产品的 收货人有责任履行符合现行的法津和条例。所列出的数据为大约数值而并非专为产品规格而造。应按本产设定目 的使用。所有资料均从有关合法的物料清单及生产商的数据，包括在各种情况的原材料。本产品仅作工业品使用。 按国家化工条例，本化学品安全技术说明书并不能视为操作指引,可作出补充，但不能取替。雇主不能免责。所有 职业安全的技术资料需优先交专业人士 (安全工程师、职业性医疗人员)。 |  |